ICS91.010.01

YJX

团体标准

T/YJX 008-2024

2024年8月19日 发布 2024年8月19日 实 施

河南省洁净技术协会 发 布

国家标准化管理委员会（全国团体标准信息平台公告）

- 河南省洁净工程安全文明标准化工地评价

- Evaluation of safe and civilized standardization construction site for clean engineering in Henan Province

前 言

本标准按照 GB/T 1.1 — 2020 给出的规则起草。

本标准由河南省洁净技术协会提出并归口。由河南省洁净技术协会负责日常管理工作，由河南省洁净技术协会负责条文内容的解释工作。在本标准执行过程中，希望各单位结合工程实践认真总结经验，注意积累资料，随时将有关意见和建议反馈给河南省洁净技术协会秘书处（地址：河南省郑州市高新技术产业开发区电厂路 80 号 161 栋 14 层 77 号，邮箱：hnsjjjs@163.com），以供今后修订时参考。

| 参编单位： | 海博尔净化工程有限公司 河南省米净瑞发净化设备有限公司 中建三局集团有限公司 河南建工质量检测有限公司 河南广源市政工程有限公司 河南奥利德科技有限公司 郑州苏阳净化科技有限公司 东元国际工程有限公司 河南省鲁班建工集团有限公司 科宇智能环境技术服务有限公司 河南泉舜工程有限公司 河南绿友环境科技有限公司 河南吉龙医疗科技有限公司 郑州财经学院 郑州大学土木工程学院 |
| --- | --- |
| 主要起草人： | 李洪欣 王林 雷东升 周星旭 范江丽 楚乐然 高瑞鹏 丘利玲 张新民 张树芳 张璞 王帅增 王 志 李秀菊 金宏伟 李佧 潘康涛 王江华 田军胜 张婉云 |

本标准参编单位及主要起草人：

- 河南省洁净工程安全文明标准化工地

评价标准

- 范围

- 本标准规定了河南省洁净工程安全文明标准化工地评价的相关要求。

- 规范引用文件

- 凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

- 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)

- 以及其它国家和地方现行法律法规、标准、规程。

- 术语和定义

  - 洁净工程 Clean Engineering

- 洁净工程，通常指空气净化项目。是指在固定的野外空间内循环净化空气，将空间内空气中的尘粒、浮游菌、细菌等物质减少并控制在固定的控制值内。

  - 洁净室设计施工能力等级证书 Grade certificate of clean room design and construction capacity

- 指企业单位获得了经过河南省洁净技术协会认定的洁净室设计施工等级证书，这表示该施工单位或设计单位有进行洁净室施工设计的能力。

- 本评价标准实施意义

- 本标准的实施是为贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,鼓励施工企业加强施工现场安全生产和文明施工管理,促进全省洁净工程施工现场管理科学化、规范化、标准化, 全面提高施工现场安全管理水平，科学与具体化的评价洁净工程安全文明标准化工地。

- 申报条件与申报程序

  - 申报条件

- 申报“河南省洁净工程安全文明标准化工地”的项目, 应具备以下条件:

    - 符合国家基本建设程序, 工程建设各方主体市场行为规范。

    - 认真贯彻执行国家和省有关安全生产的方针政策、法律法规及标准规范,按规定配备专职安全管理人员,且持有有效证书。特种作业人员全部持证上岗,一线作业人员经过全员安全教育培训。

    - 申报单位以洁净室设计施工能力等级证书、建筑工程施工许可证或施工分包合同登记的施工单位为准。

    - 申报单位为河南省洁净技术协会会员单位。

    - 洁净工程面积不低于1000平方米，或工程合同造价不低于500万人民币。

  - 申报程序

    - 申报单位填写《河南省洁净工程安全文明标准化工地申报表》报送河南省洁净技术协会。

    - 河南省洁净技术协会组织专家评议，对列为“河南省洁净工程安全文明标准化工地”的项目，发文公布并组织监督实施。

    - 项目在竣工验收后应及时进行申报，河南省洁净技术协会每年立项两批，一般情况下，每半年集中申报一次。

    - 对未竣工的洁净工程工地，可先进行申报，当工程施工处于主体阶段且主体进度至70% 时，向河南省洁净技术协会提出过程检查申请，由协会组织专家组，对已立项且达到施工进度节点的项目进行过程检查考评。

- 评价与检查流程

  - 评价资料

- 提出评价申请的“河南省洁净工程安全文明标准化工地”施工单位应提交以下评价资料：

    - 申报资料目录。

    - 《河南省洁净工程安全文明标准化工地申报表》。

    - 洁净室设计施工能力等级证书、建筑业企业资质证书、河南省洁净技术协会会员证书、项目施工合同复印件各一份。

    - 单位工程质量竣工验收记录（表）或竣工验收备案证明复印件一份（若为未竣工工地，此项应在竣工验收后提交）。

    - 工程项目获得本地区其他安全奖的有关证明复印件。

    - 能反映工程施工期间主要部位安全防护和安全管理情况、实施效果等相关内容的佐证材料。

- 上述文字性的书面资料一式三份，电子材料一份。

  - 评价内容

- “河南省洁净工程安全文明标准化工地”评价的主要内容：

    - 企业提供的评价资料是否完整齐全。

    - 施工现场是否按照安全管理检查评分表中提出的内容进行施工。

    - 该项目安全标准化管理及标准化管理应用深度及广度情况及对工程质量、工期、效益的影响。

    - “河南省洁净工程安全文明标准化工地”实行动态管理,采取日常检查、随机抽查和不定期暗查等相结合的方式进行监督考核。河南省洁净技术协会根据各地申报备案情况,结合各级开展的安全大检查和安全巡查,不定期对申报工地进行抽查考核,检查考核情况作为评价的重要依据。

  - 评价专家

    - “河南省洁净工程安全文明标准化工地”评价专家从河南省洁净技术协会专家库中遴选。评价专家组应根据评价内容，对“河南省洁净工程安全文明标准化工地”实施情况做出综合评价。

    - 评价专家实行回避制，评价专家不得检查本单位“河南省洁净工程安全文明标准化工地”项目。

    - 评价专家组为3-7人，可根据项目的具体情况进行增减，应设有专家组组长对评价结果进行确定。

  - 评价分级

- “河南省洁净工程安全文明标准化工地”项目评价分为三个等级，分别是优秀、合格和不合格。其分数由安全管理检查评分表以及文明施工检查评分表这两部分构成，具体为将安全管理检查评分表分数的60%与文明施工检查评分表分数的40%进行相加，得出的结果即为最终分数。最终得分达到85分及以上的判定为优秀；得分处于75分及以上且低于85分的视为合格；得分不足75分的则确定为不合格。

- 最终程序

  - 评价合格

- 评价合格的项目应在河南省洁净技术协会官网予以为期一周的公示，公示期满无异议的授予“河南省洁净工程安全文明标准化工地”荣誉。

  - 证书管理

- “河南省洁净工程安全文明标准化工地”证书由河南省洁净技术协会或指定机构统一印制、管理、发放。

- 附录：《河南省洁净工程安全文明标准化工地申报表》

附录：

编号：

河南省洁净工程安全文明标准化工地

申 报 表

工程名称:

申报单位:

申报日期:

（单位盖章）

河南省洁净技术协会制

填 表 说 明

1.本表填写后双面打印并单独成册；

2.工程名称、工程地址、施工单位名称应详细，填写全称；

3.工程类型栏、申报项目栏请在括号中打勾选择；

4.申报表中意见、签名、盖章及时间必须全部填写，不得空缺；

5.项目复查现场时该项目的持证项目经理、安全负责人须到场，如发现项目挂靠、人员挂证行为，直接取消其申报资格；

6.安全管理检查评分表、文明施工检查评分表为协会专家填写；

7.专家复查整改意见由项目负责人签字确认。

企业申报项目基本情况

| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净室设计施工能力等级及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 等级及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证（编号） |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工程类型 | 工业洁净工程类（ ）医疗生物洁净工程类（ ）其他（ ） |  |  |  |  |  |
| 工程面积 | ㎡ | 装饰面积 |  | ㎡ | 工程造价 | 万元 |
| 申报联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 企业安全生产法人 |  |  | 安全生产考核证书编号（A证） |  |  |  |
| 项目负责人 | 与施工合同对照 |  | 安全生产考核证书编号（B证） |  |  |  |
| 专职安全生产管理人员 |  |  | 安全生产考核证书编号（C证） |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  |  |
| 预计竣工 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目工程概况及特点： |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见： 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 协会秘书处意见： 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

安全管理检查评分表

表一：现场安全管理

| 序号 | 分项内容 | 检查标准 | 标准分值 | 实得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | - 有无安全生产许可证，项目经理、专职安全员有无安全生产考核合格证；（一票否决）； - 有无项目经理、技术负责人、安全责任人制度； - 有无安全生产组织机构和专职人员； - 有无制订施工现场事故应急预案； - 有无按规定编制专项施工方案； - 施工现场三级安全教育是否到位； - 有无安全技术交底或交底手续是否齐全； - 有无进行班组安全活动，是否有记录活动内容； - 有无落实安全检查； 10.对事故隐患有无及时进行整改； 11.特种作业人员是否持证上岗； 12.现场是否有设置安全警示标志； 13.有无建立安全管理制度； 14、有无建立安全生产投入计划书； 15、有无建立项目经理带班制度； 16、办公、宿舍等人员密集场地防疫消毒记录。 | 25 |  |
| 小计 |  |  | 25 |  |

安全管理检查评分表

表二：现场安全防护

| 序号 | 分项内容 | 检查标准 | 标准分值 | 实得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三宝四口 五临边 | 1.使用的安全网、安全帽、安全带是否合格； 2.有无正确使用安全网、安全帽，安全带； 3. 预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的防护是否符合要求； 4. 楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的防护是否符合要求； 5.防护设施是否做到定型化、工具化； 6.设备防护棚等防护是否符合要求； 7.其他。 | 15 |  |
| 2 | 脚 手 架 | 1.脚手架搭设、拆除方案或者编制、审批是否符合要求； 2.脚手架是否按专项方案搭设，是否符合规范； 3.连墙件、剪刀撑设置或构造是否符合要求； 4.落地脚手架立杆基础是否符合要求； 5.脚手架有无验收手续； 6.超过一定规模、危险性较大的脚手架搭设或拆除是否论证。 | 15 |  |
| 3 | 消防防火 | 1.有无建立消防防火管理制度及消防管理网络； 2.现场有无建立动火审批和动火监护制度； 3.消防器材布置有无平面布置图，现场器材配置是否到位； 4.有无建立消防器材管理台帐； 5.施工现场是否严禁吸烟； 6.有无消防疏散配置制度。 | 15 |  |
| 小计 |  |  | 45 |  |

安全管理检查评分表

表三：现场临时施工用电、施工机具

| 序号 | 分项内容 | 检查标准 | 标准分值 | 实得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时施工用电 | 1.现场临时用电设计方案或者变更方案的编制、审批、批准和验收是否符合程序； 2.是否采用一级一闸一漏； 3.重复接地装置是否符合规范。有无按照规定设置开关箱； 4.配电箱设置是否符合规范，电箱中低压电器选用安装是否得当； 5.配电线路架设是否符合规范，照明设施是否齐全，有无私拉乱接现象； 6.危险场合有无按规范要求使用安全电压； 7.是否存在用铜丝或其他金属材料代替熔断丝； 8.有无建立临时用电台帐； 9.其他。 | 15 |  |
| 2 | 施工机具 | 1.垂直运输设备装、拆有无方案，编制、审核、批准、验收是否符合程序； 2.物料提升机是否经机械检测合格使用； 3.设备维护保养状况及是否有维修保养记录； 4.起重设备是否有限重或警示标识； 5.机械设备接零接地是否符合要求； 6.是否有吊篮安装(拆卸)专项施工方案，是否有计算书？编制审批方案是否合规; 7.对于特殊的建筑结构和非标设计方案，吊篮安装、拆卸专项施工方案是否经过专家评审论证，并经施工总承包单位或使用单位、监理单位审核。 8.是否签订《吊篮租赁安全协议书》，明确相关各方安全职责; 9.电动吊篮整机是否为正规厂家合格产品; 10.吊篮悬挂机构安装固定是否正确，平衡重块是否安装可靠，配重是否符合要求; 11.钢丝绳连接处的绳扣装夹是否正确; 12.吊篮使用前是否经静止荷载试验; 13.吊篮安全装置是否齐全; 14.吊篮是否设置独立与悬吊平台的安全绳; 15.作业人是否系安全带，且安全带系挂是否正确; 16.吊篮操作人员是否经过培训合格，且取得有效的证书; 17.是否明确吊篮现场维护保养专职人员，是否有吊篮保养检查维护计划; 18.每次移位搭设完成后是否经验收合格; 吊篮是否有额定荷载限定标牌，施工荷载是否超过设计规定。 | 15 |  |
| 小计 |  |  | 30 |  |
| 安全管理检查评分表合计 |  |  | 100 |  |

文明施工检查评分表

| 序号 | 分项内容 | 检查标准 | 标准分值 | 实得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时设施 | 1.有无设置五牌一图标示； 2.办公生活区与作业区是否有明显划分； 3.仓库物料是否有序摆放，是否有专人值班； 4.是否独立设置宿舍，宿舍内是否乱拉乱接电线； 5.卫生间是否干净整洁； 6.是否明确各区域卫生负责人，现场是否有焚烧有毒有害物质现象； | 40 |  |
| 2 | 场容场貌 | 1.施工现场的区域化管理是否合理； 2.现场易扬尘物是否有效遮蔽； 3.建筑、生活垃圾是否及时清理； 4.有无做到完工清理场地材料； 5.施工现场有无抽烟、随地大小便现象； 6.成品保护是否合理到位； 7.易燃易爆物品是否分类存放； 8.其他。 | 40 |  |
| 3 | 人 员 到 岗 情 况 | 1.该申报项目持证项目经理是否到场进行项目汇报； 2.该申报项目持证安全员是否到场项目汇报。 | 20 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

| 专家组检查意见： 组长签名： 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际得分 | 安全 |  | 文明施工 |  |
| 评审委员会意见： 评委会主任签名： 评委签名： 年 月 日 |  |  |  |  |